- РАД СА СКЕНЕРОМ

- Пре него што почнемо да користимо скенер по први пут, морају се програмирати параметри комуникације између касе и скенера.

- 7.1	Програмирање скенера

- Серијска веза је се поставља на 9600 baud, 8 data bits, No parity, No handshake. Скенер је програмиран да «уоквири» послате податке са посебним почетним карактером (препоручује се карактер 002=0x02=<STX>) и завршним карактером (препоручује се карактер 013=0x0D=<CR>). Препрограмиране вредности за наш модел касе су 002 (=0x02) за почетни карактер и 13 (=0x0D) за завршни карактер.

- 7.2     Програмирање фискалне касе

- У случају да скенер не може да користи већ предвиђене знакове за почетак и крај преноса који шаље каси, може се програмирати каса да прихвати друге карактере, као што је описано у даљем тексту. Почетак и крај преноса карактера које каса може препознати се програмирају помоћу програма 149 (149 ). Прво уносимо ASCII код за почетак карактера, затим тастер  а затим ASCII код за крај карактера и тастер .поново.

- 7.3	Унос баркода артикла (PLU-а)

- За сваки PLU артикал коме се жели приступити путем скенирања баркода, програмирање се обавља коришћењем програма 139 (139  ).

- Унос баркода у ECR се може урадити на следећи начин:

- Коришћењем скенера

- Или укуцавањем баркода (нпр. ако га скенер не може препознати) као у примеру ниже

баркод код до 19 цифара

8.   РАД ПРЕКО СЕРИЈСКЕ ВЕЗЕ

Рад преко серијске везе може се постићи повезивањем касе на рачунар посебним каблом и посебним програмом који се користи на рачунару. Операције које су доступне преко серијске везе описане су у наставку; комплетан технички опис је дат у брошури “Опис серијске везе CR401”. Куповином касе не добија се софтвер за рачунар, већ само спецификације о могућности повезивања и самом протоколу. Софтвер за рачунар се може набавити преко локалних софтверских добављача.

Веза са рачунаром се може остварити путем посебног кабла, или у случају удаљености рачунара путем посебног кабла и модема.

## 8.1 	Надгледање продаје помоћу рачунара

Све док је каса у нормалном радном моду (REG и Θ режим) све активности на фискалном рачуну које долазе са тастатуре се шаљу на рачунар. На овај начин, надгледање продаје је могуће у реалном времену (видети такође “8.2 Штампање дневног извештаја (X) ”, за дневни пренос података до рачунара у «batch» режиму). Ова функција је увек омогућена, без потребе за посебним активирањем на страни касе.

## 8.2 	Штампање дневног извештаја (X)

Да би се очитали дневни подаци из касе (пре издавања Z извештаја), брава се поставља у X режим рада и укуцавамо код 200 . Преко рачунара можемо очитати дневни промет. Осим тога, путем рачунара можемо видети повезаност одељења са пореским стопама и друге програмиране податке уређаја.

## 8.3 	Програмирање артикала (PLU-а) помоћу рачунара

Да би се програмирао PLU артикал помоћу рачунара (после издавања Z извештаја) постављамо браву у PROG режим и укуцавамо код 148 . Након тога, коришћењем одговарајућег програма можемо читати и уписати PLU артикле у касу преко рачунара.

## 8.4 	Програмирање текста помоћу рачунара

Да би се програмирао текст помоћу рачунара (после издавања Z извештаја) постављамо браву у PROG режим и укуцавамо код 147 . Рачунар може да чита и уписује текст у заглављу рачуна.

## 8.5 	ВЕЗА СА ЕFT/POS ЧИТАЧИМА (само за подржане моделе читача картица)

Спољашњи ЕFT/POS читач (читач кредитних картица) се може повезати на CR401 употребом посебног кабла. Одређени модели могу да се повежу са касом тако да се аутоматски обавља процедура ауторизације кад год оператер изабере плаћање “картицом”, без потребе за додатним уношењем цене у читач картице. Читач се може активирати или деактивирати пошто се успостави физичка веза окретањем браве на “PROG” режим и коришћењем потпрограма 145 на следећи начин:

145

Сваки пут када се покрене потпрограм, читач картице се пребаци између активног и неактивног стања. За моделе који немају интегрисан штампач, извештаји се могу штампати на уграђеном штампачу касе покретањем потпрограма 280 (у “Z“ моду), на следећи начин:

280

<број извештаја>

9.  ДЕКЛАРАЦИЈА О УСКЛАЂЕНОСТИ

INTRACOM д.о.о. изјављује да је каса, модел CR 401, у складу са неопходним захтевима и другим релевантним одредбама Директива 73/23/ЕЕC, 89/336/ЕЕC које су допуњене Директивом 93/68/ЕЕC.

За више информација у вези са важећом “Декларацијом о усклађености” молимо Вас да посетите вебсајт http://emc.intracom.gr.

III булевар 23, 11070 Београд

Србија и Црна Гора

ΤЕЛ: 011 / 3119552

ФАКС: 011 / 3119316

www.intracom.co.yu