ФИСКАЛНА РЕГИСТАР КАСА

CR 401

(са серијском везом)

Број одобрења Министарства трговине, туризма и услуга Републике Србије: ___________

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Oктобар 2003. године

ИНСТАЛАЦИЈА CR 401

(За рад у затвореном простору, 0 до 45° C, 20 до 80% влажности)

- ИЗВОР НАПАЈАЊА 230 VAC

- ПРЕКИДАЧ УКЉУЧЕНО / ИСКЉУЧЕНО

- ПРИКЉУЧЦИ ЗА СПОЉНЕ УРЕЂАЈЕ

ФИСКАЛНА РЕГИСТАР КАСА

ФИОКА ЗА НОВАЦ

ПЛОЧА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂАЈИМА

ПЦ / МОДЕМ 	СКЕНЕР / ЧИТАЧ КАРТИЦА      ФИОКА ЗА НОВАЦ

Напомене:

- Утичница за напајање од 230 VAC мора бити прописно уземљена и треба да буде одвојена од утичница које напајају фрижидере, моторе и сл.

- Само одобрене врсте спољних уређаја (фиока за новац, каблови и терминали) смеју да буду повезанe са регистар касом.

- Да би се избегао улазак воде или течности, потребно је користити посебну мембрану за покривање тастатуре коју обезбеђује локални добављач.

За детаље у вези са радом штампача, папирним ролнама и општим могућностима и радом уређаја погледати корисничко упутство.

САДРЖАЈ

| 1 | ОПШТИ ДЕО | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Опште карактеристике | 6 |
| 1.2 | Техничке карактеристике | 9 |
| 1.3 | Опис централне браве | 10 |
| 1.4 | Могуће комбинације браве и различити кључеви | 10 |
| 1.5 | Опис дисплеја | 11 |
| 1.6 | Изглед тастатуре | 12 |
| 1.7 | Рад тастера | 13 |
| 1.8 | Штампач и потрошни материјал | 14 |
| 2 | УПОТРЕБА – ПРОДАЈНИ РАЧУНИ | 15 |
| 2.1 | Продаја са множењем количине артикала (PLU-a) и плаћање у готовини са кусуром | 16 |
| 2.2 | Продаја са понављањем истог артикла (PLU-a) и плаћање чековима са кусуром | 17 |
| 2.3 | Продаја артикала (PLU-a) користећи баркод | 17 |
| 2.4 | Сторнирање последњег купљеног артикла | 18 |
| 2.5 | Сторнирање претходних уноса | 19 |
| 2.6 | Продаја са вишеструким начином плаћања | 20 |
| 2.7 | Позајмице (задужење благајника) | 21 |
| 2.8 | Подизање новца (раздужење благајника) | 21 |
| 3 | ПРОГРАМИРАЊЕ РЕГИСТАР КАСЕ | 22 |
| 3.1 | Програмирање текста | 23 |
| 3.2 | Табела ASCII карактера | 23 |
| 3.3 | Унос шифре благајника | 24 |
| 3.4 | Одређивање пореских стопа | 25 |
| 3.5 | Унос назива одељења и повезивање одељења са пореским стопама | 26 |
| 3.6 | Унос шифре, цене и јединице мере артикала, повезивање артикала са одељењима и унос назива артикала | 27-28 |
| 3.7 | Повлачење артикла (PLU-а) | 28 |
| 3.8 | Унос баркода артикла | 29 |
| 3.9 | Одређивање максималног лимита уноса и максималног лимита рачуна | 29 |
| 3.10 | Одређивање редног броја фискалне касе | 29 |
| 3.11 | Унос текста који ће се појављивати на сваком рачуну | 30 |
| 3.12 | Унос залиха по артиклу (PLU) | 31 |
| 3.13 | Одређивање девизног курса | 31 |
| 3.14 | Одређивање децималне ознаке “.” или “,” | 31 |
| 3.15 | Величина базе података артикала (PLU БАЗЕ) | 32 |
| 3.16 | Зимско и летње време | 32 |
| 3.17 | Унос датума | 32 |
| 4 | ИЗВЕШТАЈИ | 33 |
| 4.1 | Списак извештаја | 34 |
| 4.2 | Дневни извештај X | 36 |
| 4.3 | Дневни извештај благајника X | 37 |
| 4.4 | Дневни PLU извештаји X | 38 |
| 4.5 | Дневни фискални извештаји Z | 39 |
| 4.6 | Периодични фискални штампани извештаји Z | 40 |
| 5 | ШТАМПАЊЕ ПРОГРАМИРАНИХ ПОДАТАКА | 41 |
| 5.1 | Штампање података по одељењима | 42 |
| 5.2 | Штампање списка артикала са називом, ценом и јединицом мере из базе артикала (PLU-а) | 42 |
| 5.3 | Штампање података о попусту и поскупљењу | 43 |
| 5.4 | Штампање лимита уноса и лимита рачуна | 43 |
| 5.5 | Проналажење артикла са познатим баркодом из базе артикала (PLU-a) | 43 |
| 6 | КОД ПОРУКЕ О ГРЕШЦИ «Е» | 44-45 |
| 7 | РАД СА СКЕНЕРОМ | 46 |
| 7.1 | Програмирање скенера | 47 |
| 7.2 | Програмирање фискалне касе | 47 |
| 7.3 | Унос баркода артикла (PLU-a) | 47 |
| 8 | РАД ПРЕКО СЕРИЈСКE ВЕЗЕ | 48 |
| 8.1 | Надгледање продаје помоћу рачунара | 49 |
| 8.2 | Штампање дневних извештаја (X) | 49 |
| 8.3 | Програмирање артикала (PLU-а) коришћењем рачунара | 49 |
| 8.4 | Програмирање текста коришћењем рачунара | 49 |
| 8.5 | ЕFT/POS конекција терминала | 50 |
| 9 | ДЕКЛАРАЦИЈА О УСКЛАЂЕНОСТИ | 51 |

# ОПШТИ ДЕО

## ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

·	Дисплеј за благајника и потрошача

Два 10-то цифрена VFD дисплеја са величином цифара од 8.0mm висине и 4.2mm ширине. На дисплеју се приказују количина, одељење, мултипликатор, међузбир, збир, повраћај и кодови грешака.

·	Тастатура

Тастатура се састоји од 36 појединачних тастера и 2 дупла тастера за међузбир и збир/готовину, распоређених у 5 редова и 8 колона. Распоред тастера и њихова ознаке обухватају све потребне функције касе.

·	Штампач

Алфанумерички термални штампач штампа 21 карактер у реду брзином од 8 редова у секунди. Две папирне траке се штампају истовремено и са идентичним подацима. У случају нестанка било које траке каса се аутоматски блокира! Величина ролне термалног папира је Æ50 x 37mm.

·	Штампање контролне траке

Обе папирне траке се окрећу користећи уграђени механизам са гуменим ваљком. Одштампана журнал трака мора да се чува на тамном месту са релативно ниском температуром и влажношћу.

·	Централна брава

Употребом три различита кључа могуће је пребацити централну браву у позиције PROG, OFF, REG, Θ, X и Z.

·	Звучна индикација

Притисак сваког тастера је праћен звучном индикацијом како би се потврдило правилно притискање тастера. Уколико унос тастера није валидан друга звучна индикација сигнализира да је унос одбијен. Погрешни уноси и интерни аларми се оглашавају продуженим тоном а на дисплеју се појављује код грешке “Е_ _”.

·	Датум и време

Каса садржи часовник тачног времена и календар са израчунатом преступном годином. Коришћењем тастера  време (или курс ино-валуте) се појављује на дисплеју.

·	Извор напајања

Фискална каса се напаја из јавне мреже (230V + 10% - 20%, 50Hz ± 5%) преко шуко утичнице, прекидача, осигурача од 1.5А, мрежног филтера и струјног трансформатора.

·	Интерна батерија

Уређај садржи уграђену батерију од 3.6V NiМH која обезбеђује чување података током нестанка струје. Оптималан период чувања података износи 60 дана.

·	Фискална меморија

Сви фискални подаци се чувају у 2Мbit фискалној меморији типа ЕPROM. Кaпацитет ЕPRОМ меморије је довољан за чување свих потребних фискалних података за време рада.

·	Одељeња и пореске стопе

Уређај је опремљен са 9 одељeња и 9 пореских стопа. Да би одељење било активно мора се успостaвити веза са једном од програмираних пореских стопа.

·	PLU (Price Look Up)

Постоји 10.000 доступних артикала који се могу програмирати са ценом, описом, јединицом мере, одељењем (повезаним са порезом), залихама и баркодом за аутоматско препознавање, коришћењем PLU кода (0 до 9999) или баркод скенера.

Унос баркода се може обавити коришћењем баркод скенера (опциони део) прикљученим на серијски порт касе.

·	Серијска веза

- повезивање са баркод скенером

- повезивање са рачунаром (програмирање PLU базе, програмирање текста и рекламних порука, читање дневних извештаја и слично)

- Рад са читачем кредитних картица

- ·	Извештаји

- дневни фискални извештај

- периодични фискални извештај

- пресек стања

- дневни извештај

- дневни извештај благајника

- дневни PLU извештаји

- ·	Веза фиоке за новац

- Уређај поседује везу са фиоком за новац ради аутоматског отварања фиоке. Фиока се отвара приликом уноса тастера  или  или  или  .

- Друге функције

- серијско читање фискалне меморије

- серијско читање програмске меморије

- серијско читање оперативне меморије

- извештаји о читачу картица

-    индикација међузбира, збира/готовине и  кусура у одређеној валути

-    извор напајања за рад скенера (5V+, 250mА максимално)

- Пломбирање уређаја

Приступ делу за штампање, подизањем поклопца штампача, је обезбеђен због замене папирних ролни за фискалне исечке и журнал траку.

Преостали део уређаја је пломбиран и приступ унутрашњим електронским компонентама се не може остварити без уништавања оловне пломбе и уклањања централног шрафа који спаја основу уређаја и поклопац.

## ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

·	Извор напајања			230V +10% -20%, 50Hz ±5%

·	Потрошња струје			при мировању и раду 12.5W,

при штампању 27.0W

·	Радна температура			0-45°C

·	Релативна влажност			20-80%

·	Величина				дужина 31.2cm, ширина 33.4cm,

висина 16.5cm

·	Тежина					3.4 kg

·        Штампач				Термални штампач SEIKO LPT 2342

са истовременим штампањем рачуна и журнала; 2 x 21 алфанумеричких (латиница или ћирилица) карактера у реду

·	Папир за штампање			2 ролне термичког папира, величине

Æ50 x 37mm

·	Брзина штампања			8 линија у секунди

·	Тастатура				38 тастера у 5 редова x 8 колона

(2 тастера дупле величине)

·	Дисплеји				2 10-то цифрена VFD дисплеја са

величином цифара од 8.0mm висине и

4.2mm ширине

·	Складиштење				0-45°C, 20-80% RH

## ОПИС ЦЕНТРАЛНЕ БРАВЕ

-	PROG.	:	програмирање фискалне касе

-	ОFF	:	није у функцији (онемогућен унос преко тастатуре)

-	REG.	:	регистрациони мод (нормалан режим продаје)

-			:	задужења и раздужења

-	Ч		:	штампање дневног извештаја X

-	Ж		:	штампање фискалног извештаја Z

## МОГУЋЕ КОМБИНАЦИЈЕ БРАВЕ И РАЗЛИЧИТИ КЉУЧЕВИ

|  | Позиција браве |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кључ | PROG. | ОFF | RЕG. |  | Ч | Ж |
| PRG | · | · |  |  |  |  |
| (REG) |  | · | · |  |  |  |
| МА1 |  | · | · | · |  |  |
| (X) |  | · | · | · | · |  |
| Z |  | · | · | · | · | · |

## ОПИС ДИСПЛЕЈА

-	двоструки 10-то цифрени дисплеј (један за потрошача и један за благајника)

-	величина дисплеја 8.0mm x 4.2mm.

-	током продаје 10-та цифра (на левој страни) означава одељење, а 9-та цифра понављање артикла, док цифре од 1 до 8 означавају износ.

-	у случају грешке или интерног аларма цифре 8, 9 и 10 означавају код грешке нпр. Е01, итд.

-	сегменти испод цифара 1,2 и 3 означавају “повраћај”, “збир ” и “подзбир” респективно

- дисплеји могу да прикажу децималне бројеве

- радна температура се креће од –10°C до +55°C

- складишна температура се креће од –20°C до +70°C

## ИЗГЛЕД ТАСТАТУРЕ

Напомена:	Ознаке на тастерима су ласерски штампане и описи су дати  на српском језику.

## РАД ТАСТЕРА

-	 тастер за приказивање вредности ино-валуте или текућег времена на дисплеју

-	12 нумеричких тастера  до ,  и

-	8 тастера за одељења  до   (видети напомену)

-	3 тастера ,   и    за попусте и поскупљења

-	 тастер за намотавање папира штампача

-	 тастер за брисање погрешних уноса и аларма

-	 тастер за исправку погрешних уноса (текућих или ранијих уноса)

-	 тастер за продају већ програмираних артикала (PLU)

-	 тастер за множење

-	2 тастера   и  за задужење и раздужење благајника

-	 тастер за избор благајника

-	3 тастера за начин плаћања   и

-	 тастер

-	  тастер

-	 тастер посебне функције

НАПОМЕНА:	Тастери за одељења нису тренутно активирани за тржиште Србије.

## ШТАМПАЧ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Уграђени термални штампач типа SEIKO LPT 2342 има могућност штампања 2 реда са 21 алфанумеричким карактером  по штампаном реду. Две ролне термалног папира величине Æ50 ± 1.0mm x 37 ± 0.5mm се користе за штампање. Лева ролна се користи за штампање фискалног рачуна за купца а десна за журнал.

Крај ролне папира је обележен обојеном цртом са једне стране траке. Поред тога, штампач поседује сензор за крај било које траке, који спречава штампање фискалних рачуна уколико недостаје или је потрошена журнал или корисничка папирна ролна. Препоручује се да се папирна ролна замени пре него што се у потпуности потроши. Такође је препоручено да се обе папирне ролне замене истовремено.

Приступ делу за штампање се обезбеђује подизањем поклопца на штампачу.

Да би се папирна ролна сместила у штампач, трака мора бити исечена и оштрих ивица, уметнута у отвор штампача који се налази на задњој страни штампача, испод гуменог ваљка. Активирањем тастера , ролне се покрећу како би прошле кроз жлеб поклопца штампача (трака за потрошача) или да би се убациле у намотај контролне траке ради правилног намотавања.

Папирне ролне су смештене у одељцима који се налазе на основи штампача.

Пролаз трака кроз штампач мора бити постављен право колико је то могуће.