# ПРОГРАМИРАЊЕ РЕГИСТАР КАСЕ

PROG режим рада

Напомена: Под програмирањем се подразумева унос и дефинисање свих променљивих података касе (база артикала, пореске стопе, одељења...) Врши се бирањем одговарајућег програма помоћу троцифреног кода (нпр. 111, 113, 124...) Тастер  означава крај међукорака у сваком програму, док тастер   означава крај програма.

## ПРОГРАМИРАЊЕ ТЕКСТА

Унос карактера је у складу са упутствима датим за сваки појединачни случај програмирања. Алфанумерички (текстуални) подаци се уносе коришћењем АЅСII кода. После сваког АЅСII кода притиска се тастер . Нумерички (не текстуални) подаци се уносе коришћењем нумеричких тастера. Фискални број се уноси током производње уређаја и не може се репрограмирати. Програмирање датума и времена се такође може урадити током производне фазе и може их изменити само овлашћени сервисер. Касније измене датума су могуће у програму 125. Програмирање пореских стопа (програми 124, 114 и 116) се може обавити само после штампања дневног Z извештаја, исто је и са програмима 117, 127, 143 и 144.

## ТАБЕЛА ASCII КАРАКТЕРА (ЛАТИНИЦА И ЋИРИЛИЦА)

| Код | Кар. | Код | Кар. | Код | Кар. | Код | Кар. | Код | Кар. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 49 | 1 | 66 | B | 83 | S | 100 | И |
| 33 | ! | 50 | 2 | 67 | C | 84 | T | 101 | Л |
| 34 | " | 51 | 3 | 68 | D | 85 | U | 102 | Љ |
| 35 | # | 52 | 4 | 69 | E | 86 | V | 103 | Њ |
| 36 | $ | 53 | 5 | 70 | F | 87 | W | 104 | П |
| 37 | % | 54 | 6 | 71 | G | 88 | X | 105 | Ћ |
| 38 | & | 55 | 7 | 72 | H | 89 | Y | 106 | У |
| 39 | ' | 56 | 8 | 73 | I | 90 | Z | 107 | Ф |
| 40 | ( | 57 | 9 | 74 | J | 91 | А | 108 | Ц |
| 41 | ) | 58 | : | 75 | K | 92 | Б | 109 | Ч |
| 42 | * | 59 | ; | 76 | L | 93 | В | 110 | Џ |
| 43 | + | 60 | Ð | 77 | M | 94 | Г | 111 | Ш |
| 44 | , | 61 | = | 78 | N | 95 | Д | 112 | Æ |
| 45 | – | 62 | Š | 79 | O | 96 | Ђ | 113 | È |
| 46 | . | 63 | Ž | 80 | P | 97 | Е | 114 |  |
| 47 | / | 64 | @ | 81 | Q | 98 | Ж | 115 |  |
| 48 | 0 | 65 | A | 82 | R | 99 | З | 116 |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Опис |  | Тастери |  |  |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Унос шифре благајника (4-ро цифрени лични код). Могуће је унети максимално 15 благајника. | 129 1 2 3 4 |  | 1111 2222 3333 4444 |  |  |

Напомена:	После уноса кода благајника, избор благајника (нпр. благајник 2) се обавља на следећи начин (ван рачуна):

123

2222

За благајнике који немају програмиран лични код, избор благајника је поједностављен, нпр. 	 5

| Опис |  | Тастери |  |  |  |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Одређивање пореских стопа (до 9 различитих пореских стопа; унос могућ само након издавања дневног Z извештаја) Објашњење примера: вредност пореске стопе са редним бројевима 3 и 4 поставља се на 20%, а са редним бројем 7 на 10% |  | 124 3 4 7 |  | 20.00 20.00 10.00 |  |  |

Напомена:	Примери за пореске стопе Д, Ђ и И. Слично је и за друге пореске стопе. Програмирање стопа пореза се може проверити издавањем дневног фискалног извештаја или Х извештаја.

Пореске стопе су дефинисане законом Владе Републике Србије и могу се мењати само по званичном налогу пореских органа. Није дозвољено програмирати фискалну касу са другачијим пореским стопама од прописаних од стране Министарства за финансије или одговарајућег одговорног тела.

| Опис |  | Тастери |  |  |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Унос назива одељења (максимално 8 карактера) Објашњење примера: одељењу 1 даје се име BAR, а одељку 2 MISC уносом ASCII кодова сваког слова имена (прво се уноси редни број одељења нпр.1, а затим до 8 кодова слова у имену). Слично је и за друга одељења. (*) | 113 1 66 82 2 77 83 |  | 65 73 67 |  |  |
|  | Повезивање одељења са пореским стопама Објашњење примера: одељења 1, 2 и 7 се повезују са пореским стопама 1, 2 и 7 респективно. Повезивање је могуће само после издавања дневног Z извештаја | 114 1 2 7 |  | 1 2 7 |  |  |

(*) После комплетног ресета називи одељења (описи) постају ОДЕЉ.1, ОДЕЉ.2 итд.

| Опис |  | Тастери |  |  |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Унос шифре, цене и јединице мере артикла Објашњење примера: Уносе се подаци о артиклима 1, 200 и 1000 - цене 350, 21 и 25 дин. респективно, где први артикал има килограм као јединицу мере, а остали комад | 115 1 2 200 0 1000 0 |  | 350 21 25 |  |  |

Напомена:	Након уноса јединичне цене, уноси се јединица мере. Уколико се не унесе, подразумева се вредност 0 (комад). Ознаке за PLU јединице мере су следеће:

ништа		= ком

0		= ком

1		= грам

2		= килограм

3		= тона

4		= литар

5		= метар

6		= квадратни метар

7		= кубни метар

| Опис |  | Тастери |  |  |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повезивање артикала са одељењима Објашњење примера: артикли са шифрама 1, 100, 200 и 1000 везују се за одељења 2, 1, 2 и 2 респективно. Повезивање je могуће само након издавања дневног Z извештаја. | 116 1 100 200 1000 |  | 2 1 2 2 |  |  |
| Опис |  | Тастери |  |  |  | Штампа |
|  | Унос назива артикла (PLU-а), до 12 карактера Објашњење примера: артикал са шифром 1 добија назив FETA уносом ASCII кодова слова F,E,T и A редом (погледати табелу ASCII кодова у првој глави упутства) (*). Унос је могућ само након издавања дневног Z извештаја | 117 1 70 84 |  | 69 65 |  |  |

| Опис |  | Тастери |  |  |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Повлачење артикла (PLU-а) из продаје Изводи се повезивањем шифре артикла са одељењем 0. Повлачење је могуће само након издавања Z извештаја. | 116 100 |  | 0 |  |  |

(*) После комплетног ресета са брисањем базе артикала, називи артикала постају КОД 0001, КОД 0002 итд.

| Опис |  | Тастери |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Унос баркода артикла Објашњење примера: Баркод се додељује артиклу везивањем за његову шифру, скенирањем (артикал са шифром 3) или ручно преко тастатуре (артикал са шифром 1000) | 139 3 1000 | ## Аутоматски унос (скенирање кода) ## Унос преко тастатуре баркод (до 19 цифара) |  |

| Опис |  | Тастери |  |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Одређивање максималног лимита уноса и максималног лимита рачуна | 120 1 2 |  | 100000 900000 |  |

Напомена:	Максимални лимит рачуна мора бити већи од лимита уноса.

Максимални лимит рачуна може бити до 9 цифара.

| Опис |  | Тастери |  |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Одређивање редног броја фискалне касе | 133 1 |  |  |  |

Напомена:	Редни број фискалне касе се уноси када корисник поседује више каса.

| Опис |  | Тастери | Штампа |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | Унос текста који ће се појављивати на сваком рачуну (5 редова са максимално 21 карактером по реду, ред 9 за рекламну поруку). Унос текста је могућ само после издавања Z извештаја. Редове 7 и 8 је могуће програмирати само током фискализације са: - ПИБ-ом - Шифром фискалне меморије (ИБФМ) | 127 1 0(*) (Унети до 21 ASCII знак, иза сваког притиснути ) Пример (уноси се реч HVALA) 127 9 0 72 86 65 76 65 ------------- |  |

(*)	0 за карактере основне величине

1 за карактере дупле ширине

2 за карактере дупле висине

3 за карактере дупле величине

Напомена:	Уколико има мање од 21 карактер у реду, ред се аутоматски центрира.

Уколико су карактери дупле висине или дупле ширине, број слободних редова или карактера се смањује.

| Опис |  | Тастери |  |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12 | Унос залиха по артиклу Објашњење примера: За артикал са шифром 200 уноси се залиха од 50 комада (Залиха је додата) | 134 200 |  | 50 |  |

Напомена: 	Залихе могу бити од 1 до 65534 комада или до 65.534 kg у зависности од јединице мере. За брисање залиха, уноси се количина залиха 0.

| Опис |  | Тастери |  |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13 | Одређивање девизног курса у границама 0.001 - 99999.999 | 137 |  | 66,50 |  |

| Опис |  | Тастери |  |  | Штампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14 | Одређивање децималне ознаке “.” или “,” Напомена: 0 = “.” 1 = ”,” | 135 |  | 0 |  |

## 3.15	ВЕЛИЧИНА БАЗЕ ПОДАТАКА АРТИКАЛА (PLU БАЗЕ)

Уколико се не користи 10.000 PLU артикала, употреба меморије и израда извештаја се могу убрзати смањењем величине PLU базе података на реалну количину PLU-а који се користе. Да би се променила величина базе података, након издатог дневног Z извештаја, потребно је пребацити касу у “PROG” режим и унети:

| 143 |  |
| --- | --- |
| (максималан број артикала у бази) |  |

Напомена:	После промене величине базе података, не може се приступити артиклима са PLU шифрама већим од броја унетог у овом потпрограму.

## 3.16	ЗИМСКО И ЛЕТЊЕ ВРЕМЕ

После очитавања дневног Z извештаја, интерни сат у каси се може подесити сат унапред или уназад (+1 или –1 сат) услед преласка на летње или зимско време уносом 144 . Сваки пут када се овај потпрограм извршава, време се пребацује између зимског и летњег рачунања времена.

## 3.17	УНОС ДАТУМА

После очитавања дневног Z извештаја, датум у каси се може променити уносом 125 .

Новоунети датум не може бити старији или исти као датум на последњем дневном фискалном извештају.